附件：

项目报价单

项目名称：观音阁社区“格畅民心・咫尺直达”微网实格阵地及便民通道建设项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大门改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | m3 | 4.5 |  |  | 1．砌体名称：围墙 2．砌体材质：砖砌体 3．拆除高度：2.5m |
| 2 | 起挖灌木 | m2 | 11 |  |  | 1.起挖灌木 |
| 3 | 移栽灌木 | m2 | 11 |  |  | 1．冠丛高： 0.8米 2. 蓬径：0.8米 |
| 4 | 拆除路缘石 | m | 11 |  |  | 材质：混凝土 |
| 5 | 安砌路缘石 | m | 8 |  |  | 1．材料品种、规格、混凝土 2. 基础、垫层·水泥砂浆 |
| 6 | 人工挖方 | m3 | 3.92 |  |  | 1．土壤类别：三类土 2．挖土深度：1m |
| 7 | 人工填方 | m3 | 1.71 |  |  | 1.基层材料：开挖土方 2..回填要求:分层夯填;满足规范需要 |
| 8 | 建渣及余方弃置 | m3 | 6.71 |  |  | 1．废弃料品种：建渣及余方 2．运距：综合考虑 |
| 9 | 垫层模板 | m2 | 1.12 |  |  | 基础类型：垫层 材质：复合木板 |
| 10 | 基础模板 | m2 | 4.80 |  |  | 基础类型：独立基础 材质：复合木板 |
| 11 | C20混凝土垫层 | m3 | 0.39 |  |  | 1．混凝土种类：普通混凝土 2．混凝土强度等级：C20 |
| 12 | C30混凝土独立基础 | m3 | 1.44 |  |  | 1．混凝土种类：普通混凝土 2．混凝土强度等级：C30 |
| 13 | 现浇构件10钢筋 | t | 0.02 |  |  | 钢筋种类、规格 |
| 14 | 大门实心砖柱 | m3 | 5.184 |  |  | 1．强度等级：MU10 2．柱类型：门柱 3．砂浆强度：M7.5 |
| 15 | 大门柱面抹灰 | m2 | 24.00 |  |  | 1．砂浆强度：M7.5水泥砂浆 2．厚度：13mm+5mm |
| 17 | 大门柱面刮腻子喷刷涂料（水包 砂） | m2 | 24.00 |  |  | 1．腻子种类：防水腻子 2．刮腻子遍数：2遍 3.喷刷涂料（水包砂） |
| 19 | 黑色金属平开门 | 樘 | 1 |  |  | 1．4180mm*2000mm(主框架为40mm*60mm*2.0mm矩管，其余为30mm*30mm*1.5mm矩管间距为100mm) 2．门框、扇材质：黑色金属对开门 3．工作内容：包含焊接、除锈、喷漆 |
| 20 | 围墙墙体砌筑 | m3 | 1.5 |  |  | 1．部位：围墙 2．砖品种、规格、强度等级：多孔砖MU10 3．砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 |
| 21 | 围墙墙面抹灰 | m2 | 12 |  |  | 1．墙体类型：围墙 2．砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆 |
| 22 | 围墙墙面满刮腻子及外墙涂料 | m2 | 12 |  |  | 1．腻子种类：防水腻子 2．刮腻子遍数：2遍 3.外墙涂料 |
| 二 | 地面改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 植草砖拆除 | m2 | 96 |  |  | 1.拆除植草砖 |
| 2 | 路面开挖土方 | m3 | 38.4 |  |  | 1.挖土石深度：300mm 2.挖土石方式：综合考虑 |
| 3 | 路基回填建渣 | m3 | 28.8 |  |  | 1.基层材料：建渣 2.厚度：300mm 3.回填要求:分层夯填;满足规范需要 |
| 4 | C25水泥混凝土路面厚度平均200mm | m2 | 96 |  |  | 1．混凝土强度等级：C25 2.平均厚度：200mm |
| 三 | 办公室外墙面改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公室侧面墙体原涂料铲除 | m2 | 20.16 |  |  | 1．拆除部位：办公室侧面墙体 2．原涂料铲除 |
| 2 | 办公室侧面墙体满刮腻子及外墙涂料 | m2 | 20.16 |  |  | 1．腻子种类：防水腻子 2．刮腻子遍数：2遍 3.外墙涂料 |
| 3 | 更换外墙雨棚板 宽600mm | m | 5.6 |  |  | 更换外墙雨棚板 宽600mm |
| 四 | 微网实格室改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内墙及天棚原涂料铲除 | m2 | 78.736 |  |  | 1．拆除部位：内墙及天棚 2．原涂料铲除 |
| 2 | 内墙面及天棚满刮腻子及内墙墙涂料 | m2 | 78.736 |  |  | 1．腻子种类：防水腻子 2．刮腻子遍数：2遍 3.内墙涂料 |
| 3 | 更换门及门套 | 套 | 2 |  |  | 更换门套 |
| 4 | 室内宣传标识墙 | 项 | 1 |  |  | 微网实格宣传内容 |
| 5 | 钢木置物架 | 套 | 1 |  |  | 1000mm*300mm*1080mm*2组 |
| 6 | 木质文件柜 | 套 | 1 |  |  | 800mm*400mm*800mm*3组 |
| 7 | 饮水机 | 套 | 1 |  |  | 可加热、具备保温功能 |
| 8 | 长桌 | 套 | 1 |  |  | 长桌2400mm*1200mm(包含8把座椅) |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |

- 注：所有物品报价均含税

- 报价单位（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 报价时间：     年       月       日